Ausschreibungstext

Produkt:	Sektionaltor Alu

Typ:		DSTR60-P Panoramator

thermisch getrennt handbetätigt/kraftbetätigt

Fabrikat:	LINDPOINTNER

Technische Ausführung nach den jeweils gültigen Normen und Vorschriften des Arbeitnehmer-schutzes.

Angegebene Daten der Beschreibung sind Mindestanforderungen

Einsatzbereich:

Tor für Werkstätten und LKW Garagen mit großflächigen Verglasungen.

Zyklen pro Tag: ca. 20

Wasserdichtheit (EN 12425)            Klasse 2

Luftdurchlässigkeit (EN12426)         Klasse 2

Widerstand gegen Windlast (EN 12424)  Klasse 3

Wärmewiderstand: U= ca. 2,4 W/m²K

Bedienung: handbetätigt mit Haspelkette oder kraftbetätigt mit Elektro-Antrieb

Bauweise:

Thermisch getrenntes Aluminium Sektionaltor in Rahmenbauweise.

ohne vertikale Sprosse, Bautiefe: mind. 60 mm

Seitliche Führung durch einstellbare Laufwerke mit kugelgelagerten Laufrollen und doppelt verschraubten Rollenhalterplatten (Dim. mind. M8).

Stahl Laufschienen mit geschlossener Stahlzarge.

Sämtliche Beschlagsteile stückverzinkt.

Zwischen den Sektionen Lippendichtungen. Boden- und Sturzdichtung mit Dichtlippenprofil. Gewichtsausgleich mit 2 Stück beschichteten Torsionsfedern für mind. 30.000 Lastwechsel, inkl. Federbruchsicherung auf einer kugelgelagerten Federwelle.

Bedienung Standard mit Handkettenzug aus Stahl (Übersetzung 1:4 - bis 25qm Torfläche) und innenliegendem Schubriegel.

Rahmen:

Thermisch getrennte Aluminium Strangpressprofile A6/C0 eloxiert, Wandstärke der Profile mind. 2 mm. Profile sind mittels Schraub- und Stecksystem zu einem Rahmenelement verbunden (keine Schweißverbindungen).

Glasleisten aus anodisiertem Aluminium

Windversteifungen am Profil integriert

Füllungen

Dreifachverglasung, 40 mm kratzfest, Acrylglas optisch, 4,0 - 14,75 - 2,5 - 14,75 - 4,0

Trockenverglasung (ohne Silikon) mit Alu Glashalteleisten A6/C0 eloxiert innen und EPDM Klemmgummi (auf Wunsch sind verschiedene Glasfüllungen möglich).

Oberfläche:

Alu Rahmen A6/C0 eloxiert

Eloxierung Rahmen: = anodische Oxidation von Aluminium. Bei diesem elektrochemischen Verfahren wird die natürliche Oxydschicht des Aluminiums verstärkt und der metallische Charakter bleibt erhalten.

Zarge:

Geschlossene Winkelzarge, Blechstärke 2 mm, durchgehend von FOK bis UK Sturz. Dichtlippenprofil zur Abdichtung zum Torblatt und verschraubter C-Sicherheitslaufschiene. Bei dunkleren Torblättern und sehr breiten und/oder hohen Öffnungen erfolgt die Verwendung einer speziellen Zargenvariante (schwere Zarge).

Umlenkung:

Normalsturzausführung für mind. 430 mm Sturzhöhe

Hochsturzausführung (Höherführung bis zur Deckenunterkante)

Hubtorausführung (senkrechte Führung ohne Umlenkung)

Dachfolgebeschlag bis 30°

Die Laufschienen müssen immer den örtlichen Gegebenheiten angepasst werden! (maximale Höherführung)

Montage:

Direktmontage durch Zarge oder Montage mit verzinkten Montagewinkeln.

Montagunterkonstruktion ist bauseits herzustellen.

Inkl. evtl. erforderlichen Hebewerkzeugen oder Kran.

Inkl. Verkabelung am Tor und Inbetriebnahme.

E-Hauptanschluss bauseits.

Bei gewerblicher Nutzung inkl. technischer Erstabnahme durch Zivilingenieur und mängelfreiem Prüfbuch.

Größe:

Breite (max. 4000mm):			…................................ mm

Höhe (max. 4500mm):			…................................ mm

Sturzhöhe.				…................................ mm

Dachfolge:					…................................ °

Leibung:    	 links ....................mm	rechts…………............mm

Anzahl der Sektionen	:			…................................

Lohn	EUR.............................

Sonstiges	EUR.............................

ST Einheitspreis	EUR..............................	EUR.........................

Mehrpreis Sonderbeschichtung:

Lackierung in einer RAL-Farbe nach Wahl, (ausgenommen Leucht- und Metallic Farben)

Lohn	EUR.............................

Sonstiges	EUR.............................

ST Einheitspreis	EUR..............................	EUR.........................

Elektro-Antrieb:

Aufsteckgetriebemotor 400V, Steuerspannung 24V, Einschaltdauer 60%, Schutzart IP 65, Motorleistung           0,30-0,37kW, Antriebsdrehmoment 50-90Nm, Antriebsdrehzahl mind. 24U/min, Notbetätigung über Handhaspelkette

Zwei Betriebs und zwei Notendschalter, potentialfreier Endschalter zusätzlich

Steuerung Totmann: Totmann ZU / Selbsthaltung AUF

Gehäuse Schutzart IP54, Berührungsschutz durch Abdeckung der spannungsführenden Teile, integrierter Taster AUF-STOP-ZU, mit CEE-Stecker und 1m Kabel, Einstellung über Drehwahlschalter und 7 Segment Anzeige, Status und Infoanzeige, Zykluszähler, programmierbarer Relaiskontakt

Lohn	EUR.............................

Sonstiges	EUR.............................

ST Einheitspreis	EUR..............................	EUR.........................

Aufzahlung Selbsthaltung:

Selbsthaltung ZU / Selbsthaltung AUF

Sicherheitsleiste an der Hauptschließkante.

Lichtschranke Sender-Empfänger in der Torblattebene (in der Zarge integriert)

Abschaltfunktion wenn das Torblatt die Lichtschranke passiert hat

Digitaler Endschalter - Einstellung vom Boden

Kraftüberwachung in AUF Richtung

Wartungszykluszähler

Automatische Bodenanpassung

Automatische Schließung (1-90 sec.) bei Ausführung einer rot Ampel möglich

Lohn	EUR.............................

Sonstiges	EUR.............................

ST Einheitspreis	EUR..............................	EUR.........................

Aufzahlung Schnelllauffunktion (bis 20qm Torfläche):

Regelbare Drehzahl für sanftes Beschleunigen Verzögern des Tores

Drehzahl AUF Max. 65 U/min (doppelte Geschwindigkeit)

Drehzahl ZU max. 30 U/min

Lohn	EUR.............................

Sonstiges	EUR.............................

ST Einheitspreis	EUR..............................	EUR.........................

Aufzahlung automatische Schließung:

Automatische Schließung von 1-90 Sek. frei einstellbar

Abbruch der Offenzeit über Lichtschranke frei wählbar

2 Stk rot Ampel mit LED Leuchtmitteln für innen und außen  inkl. Verkabelung

Lohn	EUR.............................

Sonstiges	EUR.............................

ST Einheitspreis	EUR..............................	EUR.........................

Funkplatine:

Funkplatine in der Steuerung integriert

Integrierter Funkempfänger (434 MHz) zur Torbedienung

Lohn	EUR.............................

Sonstiges	EUR.............................

ST Einheitspreis	EUR..............................	EUR.........................

Handsender:

Handsender 4 Kanal

Lohn	EUR.............................

Sonstiges	EUR.............................

ST Einheitspreis	EUR..............................	EUR.........................